| CÓDIGO DE LA FICHA | TÍTULO DE LA FICHA | REFERENCIA EN LA DMA | FECHA INFORME | Nº DE FICHA |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| GWPI 8 | Aguas subterráneas Revisión del impacto de la actividad humana sobre las aguas subterráneas | Anejo II 2.3 | 2005 | 22 |
| DATOS GEOGRÁFICOS: |  |  |  |  |
| Ninguno |  |  |  |  |
| DATOS: |  |  |  |  |
| Ninguno |  |  |  |  |
| TEXTO RESUMEN: |  |  |  |  |
| - En la ficha GWPI 9 se relacionan las 35 masas de agua subterránea en riesgo por cuestiones cualitativas y/o cuantitativas. En estas masas se han detectado impactos reales que a continuación se citan. No obstante, debido a las características intrínsecas de la dinámica de los flujos subterráneos, puede haber un retraso temporal notable entre las presiones y los impactos por éstas provocados, lo que dificulta a fecha actual su identificación y evaluación. - Por otra parte, en 11 masas de agua subterránea el estado actual de conocimiento es escaso y requieren de estudios adicionales para valorar los impactos de la actividad humana. - Los impactos debidos a la presión extractiva son, en líneas generales, de incidencia muy localizada en la cuenca: - · Descenso continuado de los niveles: de forma generalizada en la masa 6.03c (Mioceno de Alfamén). De forma más localizada, se reconocen algunos descensos importantes en la masa 8.21g (Mesozoico de La Galera). - · Modificaciones de las direcciones de flujo subterráneo: en la zona más próxima a la costa puede llegar a inducir una intrusión salina. No obstante este hecho no está suficientemente bien valorado en la actualidad - · Afecciones a ecosistemas asociados: la tendencia piezométrica decreciente registrada en la masa 6.03c puede llegar a afectar a humedales asociados: “ojos del Pontil” - · Aumento de concentración de los contaminantes - Los impactos debidos a presiones difusas son más relevantes: - · Pérdida de calidad que ha inhabilitado algunos usos (abastecimiento): este impacto afecta a las 29 masas de agua subterráneas en riesgo por contaminación difusa - · Degradación de masas de agua superficiales asociadas: este impacto se ha detectado y evaluado en el río Cinca aguas abajo de Monzón, con una evolución creciente de la salinidad asociada a los usos agrícolas de su entorno. Es de suponer que este proceso de salinización afecte a muchas otras masas de agua superficial localizadas en las zonas centrales de cuenca. - Los impactos debidos a presiones puntuales localizados - · Perdida de la calidad para determinados usos: se han detectado indicios de contaminación industrial por sustancias peligrosas en acuíferos aluviales. Los más relevantes se concentran en el entorno de Zaragoza, si bien se han localizado en otras concentraciones industriales. |  |  |  |  |